ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»

на тему: «Методика построения имитационной модели механической динамической системы»

студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель                                                            М.П. Маркова

Студент                                                                                           А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Цель работы: Освоить принципы создания имитационных моделей механических систем в программной среде AnyLogic. В ходе работы предстоит изучить два метода описания динамики («произвольный» и «классический» режимы) и реализовать визуальную анимацию движения объекта.

Суть задачи: Поведение механических систем (от маятников до элементов автомобильной подвески) традиционно описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, базирующимися на втором законе Ньютона.

Для корректной реализации модели в AnyLogic используется метод переменных состояния. Этот подход позволяет упростить задачу: уравнение второго порядка преобразуется в систему из двух уравнений первого порядка. В качестве ключевых переменных выступают:

- Координата (степень деформации пружины);

- Скорость перемещения груза.

Объект исследования: Пружинный маятник, совершающий колебания под воздействием возвращающей силы упругости и силы трения (сопротивления среды). Итоговая модель позволит не только анализировать графики изменения физических величин в реальном времени, но и наблюдать за реалистичной графической анимацией движения груза.

Результаты выполнения лабораторной работы

В качестве объекта исследования выбран пружинный маятник (рис. 1), состоящий из груза массой m, прикрепленного к пружине жесткостью c. Груз движется в среде с коэффициентом сопротивления (трения) k.

На систему действуют три силы:

Рисунок 1 - Физическая модель пружинного маятника.

- упругая сила пружины Fупр=−c⋅x;

- сила сопротивления среды Fсопр=−k⋅V;

- сила инерции Fин=m⋅a.

На основании второго закона Ньютона дифференциальное уравнение движения маятника имеет вид:

md2xdt2+kdxdt+cx=0,

где x — отклонение груза от положения равновесия.

С точки зрения метода переменных состояния система имеет два элемента, накапливающих энергию:

- потенциальная энергия WП=cx22 пружины,

- кинетическая энергия WК=mV22 груза.

Переменными состояния являются:

- x — координата (деформация пружины);

- V=dxdt — скорость движения груза.

Понижая порядок дифференциального уравнения, получаем систему уравнений состояния первого порядка:

dxdt=VdVdt=−cmx−kmV

Разработка имитационной модели (произвольный режим)

В соответствии с системой уравнений (1) в графическом редакторе AnyLogic была построена имитационная модель (рис. 2). Модель включает в себя:

- Два накопителя (Stock): X (координата груза) и V (скорость груза).

- Два параметра (Parameter): c (жесткость пружины) и k (коэффициент сопротивления). Масса принята m=1 для упрощения.

- Два слайдера (Slider) для регулировки параметров c и k в процессе выполнения модели.

- Временной график (Time Plot) для отображения зависимости x(t).

При заполнении панели «Свойства» накопителей (рис. 3) используется произвольный режим задания уравнений. В поле «dXdt=» для накопителя X записывается правая часть первого уравнения системы (V), а для накопителя V — правая часть второго уравнения (−cm∗X−km∗V).

Рисунок 2 - Вид имитационной модели в рабочей области AnyLogic (произвольный режим).