ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»

на тему: «Разработка имитационных моделей электрических цепей»

студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель                                                            М.П. Маркова

Студент                                                                                           А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Целью работы является освоение методики имитационного моделирования электрических цепей с использованием метода переменных состояния (на примере колебательного контура). В процессе выполнения решаются задачи составления уравнений по законам Кирхгофа, выбора ключевых переменных (uC и iL) и программной реализации модели в среде AnyLogic.

Традиционный ручной расчет систем дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы, отличается высокой трудоемкостью и низкой гибкостью. Это затрудняет оперативный анализ влияния параметров цепи на её динамику. Ключевая проблема заключается в необходимости автоматизированного инструмента для визуализации поведения системы при различных воздействиях: от гармонических и импульсных сигналов до зашумленных последовательностей.

Разработанная в AnyLogic модель позволяет эффективно преодолеть указанные трудности. Интерактивная среда обеспечивает изменение характеристик входного сигнала в реальном времени и мгновенную визуализацию графиков токов и напряжений. Это упрощает исследование физических процессов и делает анализ переходных характеристик более наглядным.

Результаты выполнения лабораторной работы

Имитационная модель последовательного колебательного контура, реализованная в среде AnyLogic представлена на рисунке 1. Схема включает следующие элементы: источник ЭДС e, источник тока j, резисторы R1 и R2, конденсатор C и катушку индуктивности L. Переменными состояния выбраны напряжение на конденсаторе uC (накопитель UC) и ток через индуктивность iL (накопитель IL). С помощью слайдера «Частота генератора» (F) можно изменять частоту синусоидального сигнала источника e.

Рисунок 1 – Имитационная модель последовательного колебательного контура.

Графическое представление на рисунке 2 позволяет в реальном времени наблюдать переходные процессы и устанавливать связь между параметрами схемы и формой сигналов. напряжение источника e имеет синусоидальную форму. Напряжение на конденсаторе uC является синусоидальным, но сдвинутым по фазе относительно тока iL (для последовательного контура ток отстаёт от напряжения на индуктивности и опережает напряжение на ёмкости). Графики демонстрируют классическое фазовое соотношение. Модель позволяет оценить резонансные явления: при приближении частоты генератора к резонансной частоте контура амплитуды uC и iL резко возрастают. Этот эффект можно наблюдать, изменяя положение слайдера F.

Рисунок 2 – Графическое представление имитационной модели.

Заключение

Реализована имитационная модель электрического колебательного контура методом переменных состояния в среде AnyLogic. Математическое описание системы, базирующееся на законах Кирхгофа, позволило детально исследовать динамику напряжения на конденсаторе и тока индуктивности. Разработанный интерфейс обеспечивает гибкое управление физическими параметрами и формой входного сигнала. Итоговые графики переходных процессов наглядно иллюстрируют зависимость поведения цепи от внешних воздействий, подтверждая преимущество визуального моделирования перед рутинным аналитическим расчетом.

Список использованных источников

- Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.

- Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.

- AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anylogic.ru/resources (дата обращения: 12.05.2026).