ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»

на тему: «Моделирование частотно-избирательных устройств»

студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель                                                            М.П. Маркова

Студент                                                                                           А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Цель работы — освоение принципов моделирования ФНЧ П-образного типа методом переменных состояния. В рамках работы моделируется электрическая цепь из трех реактивных элементов, предназначенная для выделения полезного сигнала на фоне высокочастотных шумов.

В ходе выполнения решаются задачи синтеза уравнений состояния, настройки частотных параметров и конфигурации визуального интерфейса в AnyLogic. Особое внимание уделяется анализу переходных процессов и установившихся режимов работы фильтра. Итогом моделирования является подтверждение амплитудного ослабления ВЧ-составляющей, что наглядно демонстрируется с помощью встроенных инструментов графического анализа AnyLogic.

Результаты выполнения лабораторной работы

На рисунке 1 запечатлена рабочая область имитационной модели П образного фильтра нижних частот в среде AnyLogic. В центре расположены три накопителя: u1 (напряжение на первом конденсаторе), i1 (ток через индуктивность) и u2 (напряжение на втором конденсаторе, являющееся выходным сигналом). Рядом - панели параметров: ёмкости C1 и C2 (оба по 0.001), индуктивность L2 (2), резисторы R1=10, R2=5, R3=30. Два слайдера позволяют плавно изменять частоту сети F (от 1 до 10 Гц) и частоту помехи f (от 10 до 100 Гц). В поле динамической переменной eds отображается текущее значение входного сигнала, сформированного как сумма низкочастотной (300 В) и высокочастотной (1000 В) составляющих. Цифры на индикаторах накопителей – это мгновенные значения в момент остановки модели; они непрерывно меняются во времени. Самое примечательное - выходное напряжение u2 достигает огромных отрицательных значений, что связано с переходным процессом и накоплением заряда на ёмкости. При запуске модели и изменении частот слайдерами пользователь наблюдает, как u2 постепенно уменьшается по амплитуде при эффективной фильтрации.

Рисунок 1 – Имитационная модель ФНЧ.

Рисунок 2 демонстрирует числовые значения трёх переменных состояния в установившемся режиме (время от 12 до 16 секунд). Графики: eds, i1 (ток через L), u2 (напряжение на C2 - выход фильтра). Значения колеблются, но их амплитуда резко отличается: если eds достигает (±1000), то u2 колеблется меньше (±200). Это наглядно показывает эффект фильтрации: высокочастотная помеха, создававшая большие выбросы на входе и на первом конденсаторе, почти полностью подавлена на выходе. Пользователь видит, как энергия высокочастотных колебаний рассеивается на индуктивности и резисторах, и к нагрузке R3 поступает лишь сглаженный низкочастотный сигнал.

Рисунок 2 – Графическое представление выходных переменных eds, i1, u2.

На рисунке 3 показан график входного напряжения e(t) - фиксирует мгновенные значения сигнала, подаваемого на фильтр, в последовательные моменты времени. Этот параметр необходим, чтобы убедиться, что на входе действительно присутствует смесь низкочастотной полезной составляющей и высокочастотной помехи (колебания быстро меняют знак и достигают больших амплитуд). Конкретно из графика видно, что амплитуда e(t) составляет порядка 1000–1150 единиц, знак постоянно чередуется – это подтверждает наличие интенсивной помехи, которую в дальнейшем должен подавить фильтр.

Рисунок 3 - График входного сигнала e(t).

Заключение

В ходе лабораторной работы была успешно синтезирована модель П-образного фильтра в AnyLogic. Использование метода переменных состояния позволило корректно описать динамику трех реактивных элементов схемы.

Экспериментальная проверка подтвердила основную гипотезу: фильтр эффективно подавляет высокочастотную составляющую (f=40 Гц), сохраняя структуру полезного сигнала (f=3 Гц). Динамическая визуализация процесса на выходном конденсаторе C2 позволила детально изучить переходные процессы и установившийся режим фильтрации. Цель работы достигнута, а разработанный программный комплекс может служить основой для моделирования более сложных электрических фильтров и цепей связи.

Список использованных источников

- Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.

- Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.

- AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anylogic.ru/resources (дата обращения: 12.05.2026).